fachhochschule hamburg

FACHBEREICH MASCHINENBAU UND

CHEMIEINGENIEURWESEN

Projektseminar  SS 1996

Optimierung technischer Systeme

Fabriklayout-Optimierung

Teilnehmer:

Jörg Peiler (Optimierung)

Peer-Olaf Siebers (Graphik)

Thomas Hooge (Halleneditor)

Leitung:

Prof. Bannier

Problembeschreibung / Aufgabenstellung

Aufgabe dieser Projektarbeit war es, Maschinen (bzw. Arbeitsplätze) in einer gegebenen Fabrikhalle zu verteilen, so daß der gesamte Transportaufwand möglichst gering wird. Bei dieser Verteilungsaufgabe handelt es sich um ein Optimierungsproblem, welches bei größeren Maschinenanzahlen nicht mehr deterministisch zu lösen ist. Es besteht Ähnlichkeit mit dem Problem des Handlungsreisenden, welches eine exponentielle Laufzeit mindestens der Ordnung O( 2n ) hat. Zur Verdeutlichung ein kleines Beispiel (mit zufälligen Werten):

- n = 20 Maschinen, Rechenzeit für einen Schritt: 1 ms =0.001 s

- 220⋅1ms@1049s@17,5min

- n = 30 Maschinen, Rechenzeit wie in a)

- 230⋅1ms@1.07⋅106s@17896min@298 d@10 Monate

Wie man sieht, läßt sich eine optimale Maschinenverteilung durch ausprobieren aller Möglichkeiten nicht mehr in einen vernünftigen Zeitrahmen berechnen.

Eine sich für dieses Problem anbietende Lösung ist die Evolutionsstrategie, welche für die im folgenden beschriebene Optimierung verwendet wird.

Modellierung

Als Ausgangsdaten für die Optimierung stehen Arbeitspläne, sowie ein Hallenlayout zur Verfügung. Sowohl Arbeitspläne, als auch das Hallenlayout müssen für das Optimierungsprogramm vorliegen.

In der vorliegenden „Ausbaustufe“ des Programms wurden folgende Vereinfachungen gemacht:

| Vereinfachung | Grund |
| --- | --- |
| Reduktion der Maschinengeometrie auf ein Feld im Gitter (ein Koordinatenpaar) | Keine Überprüfung der Geometrie beim Aufstellen einer Maschine in der Halle |
| Einführung von Maschinenplätzen | Die Entfernungsmatrix kann vor der eigentlichen Optimierung berechnet werden à erhebliche Einsparung beim Rechenaufwand |
| Die Summe von Maschinen und Lagerplätzen wird auf 20 festgesetzt | Vereinfachung bei der Programmierung |
| Die Anzahl der Maschinenplätze entspricht der Anzahl der Maschinen | Vereinfachung bei der Programmierung |

Mit diesen Vereinfachungen ergibt sich eine grobe Struktur des Programms (siehe Abbildung 1). Das Programm besteht aus zwei voneinander unabhängigen Stufen: in der ersten Stufe werden die Entfernungen zwischen den im Hallenlayout eingezeichneten Maschinenplätzen (und Lagern) und die Transporthäufigkeiten zwischen den einzelnen Maschinen berechnet.

In der zweiten Stufe wird die Verteilung der Maschinen auf die vorhandenen Maschinenplätze mit Hilfe der Evolutionsstrategie wie in der Aufgabenstellung beschrieben optimiert. Der Stand der Optimierung wird graphisch am Bildschirm dargestellt und kann so parallel zum Programmablauf mitverfolgt werden.

Die Übergabe der Daten von Stufe 1 zu Stufe 2 erfolgt über ASCII-Dateien. Damit sind die beiden Programmteile voneinander unabhängig und es ist möglich, die Optimierung mit manuell erstellten Eingabedateien durchzuführen..

Abbildung 1: SADT-Modell des Optimierungsansatzes

Evolutionsstrategie

Es soll ein Fabriklayout optimiert werden. Zur Vereinfachung wird dieses Layout auf eine einzelne Produktionshalle reduziert. In der Halle befinden sich Verfahrwege für Transportmittel. Rings um diese Wege sind Maschinenplätze angeordnet.

Aufgabe des Optimierungsansatzes ist es nun, die gegebenen Maschinen so auf die Maschinenplätze zu verteilen, daß möglichst wenig transportiert werden muß. Das bedeutet, daß die Transportstrecken möglichst kurz werden, unter der Berücksichtigung der Tatsache, daß verschiedene Strecken verschiedenen oft benutzt werden.

mathematisches Modell

Zielfunktion: 	z(E,H)=i,jE(i,j)⋅H(i,j)→Minimum

mit: 	E(i,j)  Entfernung zwischen Maschine i und j

H(i,j)  Häufigkeit des Transports zwischen Maschine i und j

Gesammelte Hinweise zur Programmbenutzung

- Allgemeine Hinweise

- Die Zählung von Maschinen- und Lagerplätzen beginnt oben und läuft von links nach rechts

- Zeilen in Eingabedateien, die mit einem ‘*’ als erstem Zeichen in einer Spalte beginnen, sin Kommentarzeilen und sind von der Auswertung durch das Programm ausgeschlossen.

- Bereits bestehende Dateien werden beim Abspeichern des Hallenlayouts ohne Rückfrage überschrieben. Also: Wenn man vorige Versionen der Daten-Dateien behalten möchten, sollten diese kopiert oder umbenannt werden, bevor der Halleneditor erneut gestartet wird.

- Spezielle Hinweise zum Halleneditor

- Im Halleneditor sind momentan keine Prüfungen integriert, welche die Plausibilität von Benutzereingaben überprüfen. Daher sollte man sich an die folgenden Regeln bei der Eingabe halten.

- Die Umrandung des Layouts muß immer aus gesperrten Feldern bestehen.

- Zwei Maschinen- oder Lagerplätze dürfen nie aneinanderstoßen. Wird diese Regel mißachtet, kann es sein, daß die Entfernungsberechnung falsche Ergebnisse liefert.

- Ein Maschinenplatz sollte nur mit einer seiner vier Seiten an einen Transportweg stoßen.

- Erzeugen Sie nach Möglichkeit wenig Kreise in Ihrem Layout. Je mehr Kreise existieren, desto länger dauert die Entfernungsberechnung zwischen zwei Maschinenplätze.

- Vermeiden Sie Wege doppelter Breite! Die Entfernungssuche wird in diesem Fall extrem langsam!

Anforderungsprofil (wurde vor der Programmierung erstellt um Ziele und Bedingungen zu definieren)

Evolutions... im speziellen Fall

Mathematisches Modell (der Fabrik)

- Maschinenplätze

- Transportwege

# Wegsuche (Entfernung im Gitternetz)

# Hallenlayout

- Entfernungen zwischen Maschinenplätzen

- Transportmatrix

- Arbeitspläne

Optimierungalgorithmus

- verwendetes Verfahren

- Grenzen

Schnittstellen

Eingabeformate

Übergabeformate, intern

Ausgabeformate

alle vom Programm benutzten Dateien werden ausschließlich im ASCII-Format geschrieben

Realisierung

- Programmteile / Funktionen / Module / Funktionsblöcke

* Generierung Transportmatrix

* Graphikteil

* Optimierung

* I/O

* Ergebnisausgabe

- QuickBasic V4.5

Als Programmiersprache wurde aufgrund der unterschiedlichen Kentnisse der Projektteilnehmer, sowie der beschränkten Projektdauer (ca. 22h) QuickBasic 4.5 verwendet. Die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Realisierung der Optimierung (Zufallsgenerator und Graphikfähigkeit) werden von OuickBasic erfüllt, durch den zugehörigen Compiler kann ein ausführbares Programm für MS-DOS erzeugt werden.

- Fortschrittsanzeige

- interaktive Eingriffsmöglichkeiten

konkreter Fall : Randbedingungen

- Arbeitspläne

- Maschinen

# Maschinengrößen / gewichte / geometrie

- (Beispiel-) Layout

- 20 Maschinen (Anzahl Maschinenplätze gleich Anzahl Maschinen)

Bewertung

- Erwartungen aus Theorie

- Ergebnisse aus Simulation

Datenformate und Schnittstellen

Initialisierungsdatei für den Editor

Damit der Halleneditor an unterschiedliche Anforderungen angepaßt werden kann, liest er die wichtigsten Standardwerte aus einer Initialisierungsdatei. Der Aufbau der Datei entspricht demjenigen der unter Windows üblichen INI-Dateien. Der Name dieser Datei muß „HLEDITOR.INI“ lauten. Folgende Abschnitte und Einträge werden momentan unterstützt:

[Dateien]:

Verzeichnis=<Pfadname> 	relativer Suchpfad zu den vom Programm zu lesenden und schreibenden Dateien. Für den Fall, daß die Dateien im selben Verzeichnis wie das Programm sind, sollte der Eintrag ‘.’ verwendet werden. Achtung: Dieses Verzeichnis muß bereits existieren. Es wird nicht vom Programm angelegt!

Arbeitspläne=<Dateiname> 	Dateiname der Arbeitsplandatei. Diese Datei wird von der vorliegenden Programmversion nur gelesen. Sie muß beim Start des Halleneditors vorhanden sein.

Layout=<Dateiname> 	Dateiname des Hallenlayouts.

EM=<Dateiname> 	Dateiname der Ausgabedatei für die Entfernungsmatrix. Diese Datei wird bei jedem speichern des Hallenlayouts neu berechnet.

HM=<Dateiname> 	Dateiname der Ausgabedatei für die Häufigkeitsmatrix. Diese Datei wird ebenfalls bei jedem Speichern des Hallenlayouts neu geschrieben.

Maschinen=<Dateiname> 	Diese Datei hat in der vorliegenden Programmversion keine Bedeutung, da sie nur Beschreibungen zu den verwendeten Maschinen enthält. Sie sollte jedoch nicht gelöscht werden.

MP-Liste=<Dateiname> 	Dateiname der Maschinenplatz-Liste..

[Layout]:

hSize=<Zahl> 	Anzahl der Spalten im Gitternetz des Hallenlayouts (maximale x-Koordinate). Dieser Wert muß zwischen 10 und 166 liegen. Kleinere Werte werden auf 10 aufgerundet, größere entsprechend auf 166 abgerundet. Um eine ansprechende Graphik im Optimierungsprogramm zu erhalten, sollte man den Wert jedoch nicht größer als 152 wählen.

vSize=<Zahl> 	Anzahl der Zeilen im Gitternetz des Hallenlayouts (maximale y-Koordinate). Dieser Wert muß zwischen 7 und 116 liegen. Kleinere Werte werden auf 7 aufgerundet, größere entsprechend auf 116 abgerundet. Um eine ansprechende Graphik im Optimierungsprogramm zu erhalten, sollte man den Wert jedoch nicht größer als 92 wählen.

[Optimierung]:

Population=<Zahl> 	Größe der für die Optimierung verwendeten Population. In der vorliegenden Programmversion nicht verwendet.

Eltern=<Zahl> 	Anzahl der in der Population enthaltenen Eltern. Normalerweise ca. 1/3 der oben angegebenen Populationsgröße. In der vorliegenden Programmversion nicht verwendet.

Für den Fall, daß keine Initialisierungsdatei existiert, startet das Programm mit intern eingestellten Vorgabewerten für die Dateinamen. Als Arbeitsverzeichnis wird dann das aktuelle Verzeichnis verwendet.

Beispiel für eine INI-Datei:

;Initialisierungsdatei für HLEDITOR.EXE

;

;Hinweis: Diese Datei muß im selben Verzeichnis sein, wie

;         die EXE-Datei. Der Name darf nicht geändert werden.

[Dateien]

Verzeichnis=PROJSEM

Arbeitsplaene=AP.TXT

Layout=HALLE.TXT

EM=EM.TXT

HM=HM.TXT

Maschinen=MNFILE.TXT

MP-Liste=MPL.TXT

[Layout]

hSize=42

vSize=27

[Optimierung]

Population=50

Eltern=20

Hallen-Layout

Das Hallen-Layout wird im Programm durch eine X×Y-Matrix dargestellt. Jedes Feld dieser Matrix enthält einen ganzzahligen Wert vom Typ INTEGER. Jedes Bit kennzeichnet dabei eine von mehreren Feldeigenschaften, welche teilweise miteinander kombinierbar sind, oder sich jedoch gegenseitig ausschließen. Definierte Bits sind:

| Bit | binär | dezimal | hexadezimal | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00000001 | 1 | $01 | bitWeg | Feld ist von Transportfahrzeugen befahrbar |
| 1 | 00000010 | 2 | $02 | bitMaschine | Dieses Feld ist ein Maschinenplatz |
| 2 | 00000100 | 4 | $04 | bitSperr | Gesperrtes Feld (Wand o.ä.) |
| 3 | 00001000 | 8 | $08 | bitMove | reserviert für interne Zwecke |
| 4 | 00010000 | 16 | $10 | bitLager | Dieses Feld ist ein Lagerplatz |
| 5 | 00100000 | 32 | $20 |  | unbenutzt |
| 6 | 01000000 | 64 | $40 |  | unbenutzt |
| 7 | 10000000 | 128 | $80 |  | unbenutzt |

Das vom Programm verwendete Hallenlayout wird normalerweise in der Datei „HALLE.TXT“ gespeichert.Die erste Zeile enthält die folgenden Werte: Spaltenanzahl, Zeilenanzahl, Anzahl der Lager, Anzahl der Maschinen

Im folgenden werden die Zeilen der Matrix fortlaufend als Hexadezimalwerte abgelegt

Beispiel für eine 27×17-Matrix:

27,17,3,17

&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H11,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H03,&H00,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H03,&H01,&H01,&H01,&H01,&H03,&H00,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H03,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H01,&H01,&H01,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H03,&H00,&H00,&H01,&H03,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H03,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H11,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H03,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H03,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H11,&H04

&H04,&H00,&H03,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H03,&H01,&H00,&H00,&H03,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H03,&H00,&H04,&H04,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H04,&H04,&H00,&H00,&H01,&H03,&H00,&H00,&H00,&H01,&H01,&H01,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H00,&H00,&H04,&H04,&H00,&H00,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H01,&H00,&H03,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H03,&H00,&H00,&H00,&H00,&H04,&H04,&H00,&H03,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H01,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H04,&H04,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H04

&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04,&H04

Normalerweise sollte das Layout mit dem integrierten Editor erzeugt bzw. bearbeitet werden. Eine Bearbeitung mit einem Texteditor  ist möglich, wenn das oben angegebene Format exakt eingehalten wird.

Arbeitspläne

Die Arbeitspläne werden normalerweise in der Datei „AP.TXT“ gespeichert. Sie können entweder zufällig erzeugt werden, oder aber manuell bearbeitet werden.

Jeder Arbeitsplan muß mit einem Lager beginnen und auch mit einem Lager enden.

Ausschnitt aus einer Arbeitsplandatei:

...

L1,M12,M13M6,M11,M17,M4,L2,62

L2,M4,M1,M5,M12,M3,M11,L2,47

L2,M5,M1,M11,M12,M7,L1,49

L2,M13,M1,M11,M5,M3,M2,M9,M7,L1,32

L3,M3,M12,M9,M11,M13,L1,14

L2,M13,M2,M3,M14,L3,36

L3,M10,M6,M1,M12,M16,M3,L1,31

L1,M5,M3,M11,M8,M15,M7,L1,48

L1,M17,M9,M14,M4,M5,M7,M14,L1,59

L2,M12,M5,M11,M17,M7,L3,28

L3,M3,M9,M4,M2,M11,M5,M15,L1,27

...

Entfernungsmatrix

Die Entfernungen zwischen jeweils zwei Maschinen (in Wegschritten) werden vom Editor berechnet und normalerweise in der Datei „EM.TXT“ gespeichert.

Häufigkeitsmatrix

Die Transporthäufigkeit zwischen jeweils zwei Maschinen werden vom Editor berechnet und normalerweise in der Datei „HM.TXT“ gespeichert.

Maschinenliste

Hier kann die Art der Maschine (bzw. der Maschinenname) festgehalten werden. Die Datei trägt den Namen „MNAMEN.TXT“ und hat zur Zeit noch keinen Einfluß auf den Editor oder das Optimierungsprogramm. Sie dient nur dazu, den Nummern in der Arbeitsplandatei konkrete Maschinentypen bzw. Namen zuzuordnen. Diese Datei kann mit einem Editor editiert werden. Auf ein bestimmtes Format muß nicht geachtet werden.

Maschinenplatzliste

Diese Datei, die normalerweise unter dem Namen „MPL.TXT“ gespeichert wird, enthält die Zuordnung der Ausgangskonfiguration von Lager und Maschinen zu Lager- und Maschinenplätzen, sowie die Koordinaten der Plätze (für die Graphikausgabe) und eine Angabe über die Art der Platznutzung (Lager- oder Maschinenplatz.). Auch diese Daten können mit Hilfe eines Editors manipuliert werden, um die Optimierung beispielsweise mit einer gewählten Ausgangskonfiguration zu beginnen.

Format: Platz, Masch.-Nr., Masch.-ID, xPos, yPos, Lager(J/N)

Ausschnitt aus einer Maschinenplatzliste:

...

2, 5, M2, 33, 3, 0

3, 6, M3, 19, 4, 0

4, 7, M4, 6, 6, 0

5, 8, M5, 10, 6, 0

6, 1, L1, 2, 7, -1

7, 2, L2, 25, 7, -1

8, 9, M6, 12, 9, 0

9, 10, M7, 33, 10, 0

10, 11, M8, 3, 11, 0

11, 12, M9, 15, 11, 0

12, 13, M10, 18, 14, 0

...

Ergebnisdatei

Die Ergebnisse der Optimierung (Ausgangskonfiguration, Suboptima, Optimierungsergebnisse) werden in der Datei „OPTI.TXT“ gespeichert. Diese Datei wird bei jedem Start des Programms „OPTIMAIN.BAS“ neu geschrieben.